PARTE I: DIRECCIONAMIENTO IP Y REDES

Ejercicio 1 (Página 2)

a) Errores detectados y correcciones (p. 2)

Todos los dispositivos tienen máscara /24 (255.255.255.0), lo que significa que pertenecen a la red 192.168.50.0. Su rango de direcciones IP válidas para hosts es de 192.168.50.1 a 192.168.50.254.

- Servidor Contabilidad (192.168.50.255): Mal asignada. Termina en .255, que es la dirección de Broadcast (Difusión) de esa subred. Un host no puede llevarla.

  - Corrección: Reasignar una IP libre del rango, por ejemplo: 192.168.50.2.

- Servidor Archivos (192.168.51.255): Pertenece a otra red física/lógica (192.168.51.0) y además usa un Host ID reservado para Broadcast. Sin un router intermedio configurado, queda aislado.

  - Corrección: Reasignar una IP válida de la red principal, por ejemplo: 192.168.50.3.

- Servidor Backup (192.168.49.255): Pertenece a una red distinta (192.168.49.0) y repite el error de utilizar la dirección de Broadcast.

  - Corrección: Reasignar una IP válida de la red principal, por ejemplo: 192.168.50.4.

b) Puerta de Enlace (Gateway) (p. 2)

- Para que los equipos se comuniquen con el exterior, la puerta de enlace debe ser la interfaz interna del Router.

- Dirección asignada: 192.168.50.1.

c) Diagnóstico de conectividad (p. 2)

Si las PC se comunican de manera interna pero no llegan a los servidores ni a Internet tras aplicar las correcciones, los puntos de falla lógicos y físicos son:

- Falta de Gateway en las estaciones: Las PC carecen de la configuración de la puerta de enlace (192.168.50.1), impidiendo el enrutamiento hacia Internet.

- Falla de enlace de infraestructura (Físico): El cable/puerto que conecta el Switch Planta Alta con el Switch Planta Baja está dañado o desconectado.

- Falla de hardware central: El Switch Planta Baja (192.168.50.100) está apagado o experimenta una falla de energía, aislando tanto a los servidores conectados allí como la boca del Router.

Ejercicio 2: Tabla de Direccionamiento (Página 3) (p. 3)

| Dir IP / Máscara | Dirección de Red (primera) | Dirección de Broadcast | Máscara en Decimal | Cantidad de direcciones posibles | Direcciones de ejemplo (5 direcciones) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.16.0.0/22 | 10.16.0.0 | 10.16.3.255 | 255.255.252.0 | 1024 | 10.16.0.1, 10.16.1.50, 10.16.2.100, 10.16.3.10, 10.16.3.254 |
| 192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 | 255.255.0.0 | 65536 | 192.168.0.1, 192.168.1.10, 192.168.10.55, 192.168.100.2, 192.168.255.254 |
| 192.168.1.0/24 | 192.168.1.0 | 192.168.1.255 | 255.255.255.0 | 256 | 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.15, 192.168.1.100, 192.168.1.254 |
| 192.168.100.0/24 | 192.168.100.0 | 192.168.100.255 | 255.255.255.0 | 256 | 192.168.100.1, 192.168.100.5, 192.168.100.20, 192.168.100.150, 192.168.100.254 |

PARTE II: SERVICIOS DE LA CAPA DE APLICACIÓN Y TRANSPORTE

1. ¿Para qué sirve la capa de aplicación y qué protocolos podemos encontrar aquí? (p. 3)

Según Tanenbaum, es la capa que contiene los protocolos que los usuarios utilizan directamente para interactuar con la red. Su propósito es definir las reglas semánticas y sintácticas necesarias para que los procesos de las aplicaciones intercambien datos.

- Protocolos comunes: HTTP (web), FTP (transferencia de archivos), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica), SMTP (correo electrónico).

2. ¿Cómo se relaciona la capa de aplicación con la capa de transporte? ¿Qué utilidad le brinda la de transporte? (p. 3)

La capa de aplicación utiliza las primitivas de servicio de la capa de transporte para enviar y recibir mensajes de extremo a extremo a través de la red. La capa de transporte le brinda:

- Multiplexación/Demultiplexación: Permite distinguir qué flujo de datos corresponde a cada aplicación mediante el uso de puertos.

- Abstracción de canal: Aísla a la aplicación de la complejidad del enrutamiento físico y del hardware subyacente.

- Control del flujo y confiabilidad: Mediante TCP, asegura la entrega ordenada y sin errores, liberando a la aplicación de implementar mecanismos de retransmisión.

3. ¿A qué se denominan “sockets”? (p. 3)

Un socket (o enchufe de red) es una interfaz de programación de aplicaciones (API) que actúa como punto final de comunicación bidireccional entre dos procesos en una red. Conceptualmente, según Stallings, se define unívocamente por la concatenación de una Dirección IP y un Número de Puerto (por ejemplo, 192.168.50.130:80).

4. ¿Para qué sirve el protocolo DHCP? (p. 3)

El Dynamic Host Configuration Protocol sirve para automatizar y centralizar la asignación de configuraciones IP en una red. Permite que un host obtenga dinámicamente una dirección IP, una máscara de subred, una puerta de enlace predeterminada y las direcciones de los servidores DNS sin necesidad de intervención manual.

5. ¿Qué se necesita para resolver direcciones con nombres como por ejemplo ejemplodedireccion.com? (p. 3)

Se requiere de la arquitectura del DNS (Domain Name System). El host necesita tener configurada la dirección IP de al menos un Servidor DNS Resolutor. Este servidor consultará la jerarquía DNS (servidores raíz, TLD y autoritativos) mediante consultas recursivas o iterativas hasta obtener el registro A o AAAA que mapea el nombre a una dirección IP.

6. ¿Solo se pueden asociar IP públicas a nombres de servicios en red? (p. 3)

No. Los nombres de dominio se pueden asociar tanto a IP públicas como a IP privadas. En redes corporativas o domésticas se implementan servidores DNS internos (Split-Horizon DNS) para resolver nombres locales (ej. intranet.local o servidor.contabilidad) hacia rangos de direccionamiento privado de acuerdo con la RFC 1918.

7. ¿Qué es un firewall? (p. 3)

Un firewall (cortafuegos) es un sistema de seguridad de red —basado en hardware, software o ambos— que controla y filtra el tráfico entrante y saliente según un conjunto de reglas predefinidas. Actúa como una barrera de defensa bloqueando o permitiendo paquetes según criterios como IP de origen/destino, protocolo o número de puerto TCP/UDP.

8. ¿Qué son los proxys de red y qué beneficios puede encontrarle? (p. 3)

Un proxy es un dispositivo informático o aplicación que actúa como intermediario entre las peticiones de los clientes que buscan recursos y los servidores que los proveen.

- Beneficios: Filtrado de contenido (bloqueo de páginas), Almacenamiento en caché (ahorro de ancho de banda y velocidad), Anonimato y seguridad (el servidor de destino solo ve la IP del proxy).

10. ¿Qué beneficios me otorga una VPN? (p. 3)

Una Virtual Private Network (Red Privada Virtual) extiende una red privada local sobre una red pública como Internet. Otorga:

- Confidencialidad: Cifrado completo del tráfico de extremo a extremo.

- Autenticación: Asegura que solo los usuarios y dispositivos autorizados puedan conectarse.

- Integridad de datos: Evita que los paquetes sean modificados en el trayecto.

- Acceso remoto seguro: Permite trabajar desde el hogar accediendo a recursos de la intranet corporativa como si se estuviese físicamente allí.

PARTE III: CASO PRÁCTICO FINAL (Página 4) (p. 4)

a. Acceso vía Internet a SRVFILES usando FTP (p. 4)

Para habilitar este acceso, se debe configurar lo siguiente:

- En el Router (192.168.50.1): Configurar Port Forwarding (Redirección de Puertos) o NAT estático. Se deben redirigir las peticiones entrantes desde la IP pública del router hacia la IP privada de SRVFILES (192.168.50.131).

- Puertos definidos:

  - Puerto TCP 21: Para el canal de control (autenticación y comandos).

  - Puerto TCP 20 (para modo Activo) o un rango de puertos altos configurados en el servidor (para modo Pasivo) para el canal de transferencia de datos.

- En el Servidor: Configurar los permisos locales del directorio raíz del servicio FTP para los usuarios remotos.

b. Puertos para publicar el servicio web de SRVWEB (p. 4)

Para publicar el sitio web del servidor SRVWEB (192.168.50.130), se deben mapear los siguientes puertos estándares de la capa de aplicación:

- Puerto TCP 80: Para tráfico HTTP convencional (no cifrado).

- Puerto TCP 443: Para tráfico HTTPS seguro (cifrado con SSL/TLS).

c. Acceso mediante nombre de dominio: serviweb.midominio.net (p. 4)

Para lograr el mapeo del nombre desde el exterior, se necesita:

- Registro DNS Público: Crear un registro de tipo A en el servidor DNS autoritativo que administra la zona midominio.net, apuntando el subdominio serviweb hacia la IP pública de la interfaz WAN de nuestro router.

- Mantenimiento de NAT/Forwarding: Mantener el Port Forwarding configurado en el punto anterior. Cuando un usuario externo intente conectarse, su máquina resolverá el nombre a la IP pública del router, y este trasladará la conexión internamente a la IP privada .130 en los puertos correspondientes.

d. Conexión de otro router con DHCP activado a SwitchPlantaAlta (p. 4)

Dado que los switches operan con una configuración plana (sin VLANs), se generará el problema conocido como Rogue DHCP Server (Servidor DHCP intruso).

- Consecuencia: Habrá dos servidores compitiendo en el mismo dominio de broadcast para responder a las solicitudes DHCP DISCOVER de las PC. Aquellos equipos que reciban primero la oferta del router intruso adquirirán parámetros de red incorrectos (como otra IP, otra máscara o una puerta de enlace falsa), perdiendo de inmediato la visibilidad interna de la red local y el acceso legítimo a internet.

e. ¿Dónde utilizaría servicios de proxy y un proxy reverso? (p. 4)

- Proxy Forward (Clásico): Se coloca dentro de la red interna de cara a los clientes (PCs). Se utiliza para controlar el tráfico de salida de los usuarios de la UTN hacia Internet, bloqueando sitios web maliciosos y acelerando las descargas habituales mediante almacenamiento en caché.

- Proxy Reverso (Reverse Proxy): Se sitúa en el perímetro de la red, justo delante de los servidores locales (SRVWEB, SRVFILES) recibiendo el tráfico externo. Se utiliza para resguardar la identidad de los servidores internos, actuar como balanceador de carga entre servidores, y realizar la descarga de cifrado SSL/TLS de forma centralizada.

f. ¿Del lado de los clientes se podrían usar proxys? Explique para qué. (p. 4)

Sí, se pueden configurar de forma explícita en los navegadores o sistemas operativos de los usuarios.
Sirve para redirigir selectivamente el tráfico saliente del host hacia un proxy determinado, permitiendo saltear restricciones locales de la red, mejorar la privacidad personal frente a los proveedores de servicios mediante anonimización de la dirección IP de origen, o forzar el cumplimiento de políticas de inspección de tráfico de datos de la organización.